Установка для слива масла и откачки   мод.3194, 3197

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не использовать установку с едкими и огнеопасными жидкостями.

Не проводить рядом с установкой тепловых работ

Не проводить рядом с установкой сварочных работ

При работе с нагретыми маслами защищать руки и лицо

Использовать установку только по назначению

ВНИМАНИЕ!

Некоторые модели автомобилей комплектуются набором щупов для откачки масла. В этом случае подключите штуцер В с краном А непосредственно к щупу автомобиля. Для автомобилей марок Фольксваген и BMW имеются дополнительные насадки: С – Фольксваген, D – BMW.

СБОРКА

Рис.1 Установите ручку и закрепите винтами. Закрыть отверствие Е. Закрепить лоток D.

Рис.2 Установите группу отсоса с колбой на бак. Убедитесь что прокладка была установлена правильно. Затяните гайку.

Рис.3 Убедитесь что разъем адаптера  А, поставляемого с  блоком совместим с быстрым разъемом подачи воздуха. Если это не так замените на подходящий.

Рис.4 Соединить сливной  шланг к шариковому клапану в основании бака и затяните хомутом.

Рис.5.  Собрать маслосборник

Рис. 6. Плотно закрутить М. Не допускать соприкосновения  маслосборника с группой  отсоса.

Рис. 7. Прикрепить шланг к трубе А.

Рис. 8

Рис. 10. Закрыть клапан G.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТАНОВКИ

Рис. 11-12. При сливе масла, когда машина на подъемнике, при открытом кране V масло сразу попадает в главный резервуар. Если кран V закрыт, масло остается в маслосборнике.

Рис.13  Открыть клапан В.

Рис.14  Закрыть кран V.

Рис.15  Закрыть кран С.

Рис.16 Закрыть вентиль D.

Рис.17 Закрыть кран G на 90гр.

Рис.18  Присоедините адаптер к пневмолинии  < 7 бар. Когда стрелка манометра приблизится к красному полю (2,5-3мин),  отсоедините подачу сжатого воздуха. Установка готова к использованию.

Два способа использования установки:

- После сборки рис.10 закрыть кран В.  Масло будет оставаться в колбе. При нажатие крана В масло сольется в главный резервуар.

- Если Вы хотите, чтобы масло сразу попадало в главный резервуар кран В должен быть открыт.

УДАЛЕНИЕ МАСЛА ИЗ УСТАНОВКИ

Закройте краны B-V  и откройте  кран G. Повесьте изогнутый носик сливной трубки на подходящую бочку для хранения масла. Подключите пневмолинию (макс. Давление 0,5 бар) к воздушному клапану D, до тех пор пока вся жидкость не будет перекачена в бочку для хранения масла. Бак оборудован пневматическим клапаном, который откалиброван при 1 бар.

ВНИМАНИЕ!

Никогда не наполняйте резервуар выше максимального уровня указанного на боковой стороне резервуара.