Четырехстоечный электрогидравлический подъемник

ES5.5D-4L бренда EQFS

Инструкция по эксплуатации

Производитель

Четырехстоечный электрогидравлический подъемник

## Модель： Код производителя：

Произведено：

ДД	MM	ГГ

## Производитель:

Авторизованный дилерский центр

Содержание

Содержание

Упаковка, транспортировка и хранения	4

Введение	6

Глава I Описание подъемника	7

Глава II Технические характеристики	8

Глава III Безопасность	13

Глава IV Установка	18

Глава V Ввод в эксплуатацию	24

Глава VI Порядок работы	28

Глава VII Обслуживание	30

Глава VIII Диагностика и устранение неисправностей	30

Глава IX Приложение	32

Приложение 1: Электрическая схема Приложение 2: Гидравлическая схема

Приложение 3: Схема подключения гидравлического контура

Упаковка, транспортировка и хранение

Все операции, в том числе упаковка, транспортировка и демонтаж должны выполняться квалифицированным персоналом.

Коробка (рис. 1)

Стандартный комплект поставки: всего 13 компонентов, в том числе гидравлическая насосная станция (1＃ коробка); первичная и вторичная платформы (2＃ и 3# коробки); передняя и задняя поперечины (4＃ и 5# коробки); ведущая стойка (6＃ упаковка); три дополнительные вертикальные стойки (7＃, 8# и 9# коробки соответственно); два трапа (10＃ коробка); ограничители заезда на платформы (11# коробка); траверса (12＃ коробка) и коробка с принадлежностями (13# коробка).

##### Упаковочный лист:

| Коробка | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлическая станция | одна |
| 2. 3 | Платформа | по одной (в сборе) |
| 4. 5 | Передняя и задняя поперечины | две (в сборе) |
| 6 | Ведущая стойка | одна (в сборе) |
| 7．8．9 | Ведомая стойка | три (в сборе) |
| 10 | Трап | два |
| 11 | Ограничители заезда | два |
| 12 | Траверса | одна |
| 13 | Коробка с принадлежностями | одна (зависит от модели станка) |

Табл. 1

##### Примечание: коробка 12 предоставляется на заказ.

##### Рис. 1

Комментарий: цифры для модели ES5.5D-4L приведены в скобках

Упаковка, транспортировка и хранение

Транспортировка (рис. 2)

##### Изделие следует перемещать с помощью крана и погрузчика грузоподъемностью свыше 2 тонн.

Во  избежание падения  груза при  подъеме  один	сотрудник	должен наблюдать за расположением груза при транспортировке.

Изделия перевозятся грузовым автомобилем или морским транспортом.

Когда изделие попадает в пункт назначения, необходимо проверить комплектность во избежание аварии или утери в процессе транспортировки. В случае повреждения упаковки необходимо проверить комплектность изделий по списку в упаковке. Кроме того, следует поставить в известность сотрудника, выполнившего перевозку.

##### Изделие – очень тяжелое! Ручная погрузка, разгрузка и перемещение исключены, необходимо соблюдать правила безопасности при выполнении работы.

Погрузку и разгрузку необходимо выполнять в соответствии с рисунком (рис. 2)

货物吊装图

##### Рис. 2

##### Хранение:

Подъемник необходимо разместить на закрытом складе, открытое	хранение допускается только под надежным водонепроницаемым навесом.

Грузовой автомобиль должен быть подготовлен для транспортировки, изделие хранится в контейнере, если оно транспортируется морским транспортом.

Температура окружающей среды при хранении подъемника: -25℃-55℃.

# Введение

Данная инструкция предназначена для операторов-механиков и техников.

Перед началом работы персоналу надлежит внимательно ознакомиться с данной инструкцией

по эксплуатации. В ней содержится важная информация:

- Персональная безопасность операторов и техников

- Безопасность в процессе установки

- Безопасная работа подъемника

##### Важные рекомендации для оператора

- Эта инструкция является неотъемлемой частью подъемника.

- Инструкцию необходимо разместить у подъемника, чтобы оператор и обслуживающий персонал могли прочитать ее в любое время.

- Внимательно прочтите главу III, в которой содержится важная информация о назначении подъемника и безопасности.

Подъемник разработан и изготовлен в соответствии с европейскими стандартами.

##### Погрузочно-разгрузочные работы, транспортировка, демонтаж, монтаж, пусконаладочные работы и испытания, в частности, техническое обслуживание, ремонт, капитальный ремонт, транспортировка и демонтаж подъемника должны выполняться специалистами, имеющими допуск или лицензию на ведение этих работ.

Производитель не несет ответственность за травмы людей и повреждение подъемника, вызванные работой неквалифицированного персонала или работой, не соответствующей правилам эксплуатации.

##### Эксплуатация и безопасность важны для понимания оператора и обслуживающего персонала. Чтобы лучше понять устройство и правила эксплуатации машины, пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед началом работы на подъемнике.

Для понимания терминологии оператор должен обладать опытом выполнения работ технического обслуживания и ремонта и т. д. Он также должен уметь читать пояснения на чертежах и в инструкции, знать соответствующие специальные постановления РФ по технике безопасности при установке оборудования.

Обслуживающий персонал также должен обладать специальными знаниями в области машиностроения.

-Оператор: персонал, прошедший обучение и допущенный к работе на подъемнике.

-Техник: персонал, выполняющий техническое обслуживание, прошедший обучение и допущенный к выполнению этих работ.

##### Производитель оставляет за собой право на внесение незначительных изменений в инструкцию в связи с совершенствованием применяемых технологий.

##### Назначение

# Глава I: Описание подъемника

Четырехстоечный подъемник (для регулировки УУК) предназначен для регулировки УУК, диагностики, ремонта и обслуживания различных типов легковых автомобилей на станции сервисного обслуживания и в автомастерской.

##### Характеристики и особенности

  - Обнаружение низкого давления в гидросистеме для обеспечения безопасности

  - Применяются несколько устройств защиты, включая стопоры и основной механизм позиционирования, а также защиту от обрыва троса для обеспечения безопасности и надежности

  - В случае обрыва троса и выхода из строя предохранительного механизма подъемник опускается медленно благодаря клапану защиты от низкого давления и предохранительному клапану, защищающему подъемник от перегрузки

  - Подвижная удлиненная панель под заднее колесо и регулируемое положение поворотных кругов под передние колеса позволяют использовать подъемник для ремонта автомобилей разного типа (тип F4)

  - Подъемник оснащен направляющими, которые можно использовать для установки траверсы.

  - Удобная и точная горизонтальная регулировка платформ для прецизионной регулировки УУК колес (тип F4)

  - Гидравлическая насосная станция

##### Условия для установки подъемника

-Фундамент (место для установки оборудования и габариты)

-Рама подъемника (основная конструкция подъемника и предохранительный механизм)

  - Гидравлическая насосная станция

-Шкаф управления (управляющая часть машины) (по заказу клиента)

Подъемник может эксплуатироваться в помещениях, отвечающих требованиям

категории размещения 4 при климатическом исполнении УХЛ по ГОСТ 15150-69

##### Основная конструкция

Фундамент представляет собой бетонную конструкцию.

##### Рама подъемника

Состоит из вертикальных стоек, первичной и вторичной платформ, а также передней и задней поперечин.

##### Гидравлическая насосная станция

Состоит из гидравлического насоса, двигателя насоса и масляного бака.

##### Подъемник четырехстоечный предназначен для подъема автомобилей; его нельзя использовать для других целей, особенно для операций мойки и для подъема груза, вес которого превышает грузоподъемность оборудования.

# Глава II Технические характеристики

Основные технические характеристики

| Модель | ES5.5D-4L |
| --- | --- |
| Тип привода | Гидравлический |
| Грузоподъемность | 5500кг |
| Высота подъема | 1800мм |
| Первоначальная высота платформ | 240мм |
| Длина платформ | 5450мм |
| Ширина платформ | 500мм |
| Время подъема | ≤50сек |
| Время опускания | ≤50сек |
| Габаритная ширина | 3270мм |
| Габаритная длина | 6780мм |
| Вес подъемника | 1570кг |
| Питание | AC 400В или 230В±5% 50Гц |
| Мощность двигателя | 3,0кВт |
| Гидравлическое масло | 16л, аналогичное износостойкому маслу И-20а (приобретается пользователем) |
| Грузоподъемность траверсы | 2000кг |
| Высота подъема траверсы | 350мм |
| Ширина между подхватами траверсы | 810－1130мм |
| Ширина между роликами траверсы | 810－920мм |
| Время подъема траверсы | ≤10сек |
| Время опускания траверсы | ≤10сек |

| Вес траверсы | 100кг |
| --- | --- |
| Рабочая температура | 5-40С |
| Влажность | 30-95% |
| Шум | < 76дБ |
| Рабочая высота | ≤1000м |
| Температура хранения | -25~55С |

##### Табл. 2

##### Габаритные размеры

Глава II Технические характеристики

##### Рис.3 Размеры подъемника

Масляный насос

МодельP2.1    ТипШестеренный насос

Расход2,1куб.см/об

Тип соединенияПрямое подключение

Клапан переполнения (редукционный) Рабочее давление……210бар

Временное рабочее давление……150~300бар

Следуетзаправить20лизносостойкого

гидравлического масла по характеристикам И-20а бак станции.

Двигатель

Мощность		3,0кВт Напряжение…AC 400В или 230В ±5% ток	400В:5A

………230В:10A

Частота	50Гц

Полюса	4

Частота вращения	2800 об/мин

Конструкция	B14

Класс изоляции	F

На схеме указано подключение двигателя, направлением вращения является вращение по часовой стрелке (см. сверху вниз)

Глава II Характеристики

##### Схема установки четырехстоечного подъемника

Внимание: основные требования

- Марка бетона 425#, период сушки 15 дней

- В бетонные заглубления, толщина бетонного основания

≥300мм, неровность ≤5мм

##### Выполните следующее:

-	Подключите	питание	шкафа управления (400В или 230В 15 A)

Схема	установки

подъемника

##### Рис.9

Подъемник для регулировки УУК; гидравлическая станция закреплена на стойке;

Толщина и ровность бетонного основания крайне важны для установки подъемника, нельзя	полагаться только на возможности по регулировке уровня самого подъемника.

Глава II Технические характеристики

##### Типы автомобилей:

Данный подъемник предназначен для автомобилей, вес и размеры которого удовлетворяют следующим требованиям:

##### Макс. вес подъема:

Не более 5500кг

|  |  |  | 5.0T |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A |  | 3900 |  |
|  | B | 200 |  |  |
|  | C |  | 1880 |  |
|  | D | 900 |  |  |

##### Рис. 10

Днище автомобиля может получить повреждение при работе на подъемнике. При заезде на подъемник необходимо уделить особое внимание безопасности, прежде всего в отношении

спортивных автомобилей с низким дорожным просветом.

Подъемник может осуществлять подъем стандартных и нестандартных автомобилей, если вес автомобиля не превышает максимально допустимое значение. Безопасная зона для работы оператора зависит от размеров автомобиля.

13

### Глава III Безопасность Внимательно и полностью прочитайте эту главу, в ней содержится важная информация для безопасности оператора или других лиц.

В следующем тексте приводятся пояснения относительно определенных опасных ситуаций, которые могут возникнуть во время эксплуатации или технического обслуживания подъемника, установки защитных устройств и правильной эксплуатации этих систем, а также пояснения в отношении опасностей и рабочих процедур (общие меры предосторожности по устранению опасности).

Подъемники предназначены для подъема автомобилей в мастерской. Эксплуатация подъемников в иных целях рассматривается как использование не по назначению. Подъемники не предназначены для:

-выполнения уборочно-моечных работ;

-эксплуатации вне помещения;

-подъема персонала на платформах;

-применения в качестве прессового оборудования;

-применения в качестве лифта;

-применения в качестве домкрата для кузова автомобиля или замены колес Производитель не несет ответственность за травмирование людей или повреждение автомобилей	и	нанесение	материального	ущерба	в	результате	неправильной эксплуатации подъемника.

Во время подъема и опускания платформ оператор должен оставаться на посту управления, как показано на рисунке. Присутствие людей в указанной опасной зоне строго запрещено. Во время работы люди допускаются в зону под транспортным средством только в тот момент, когда транспортное средство находится в поднятом положении и платформы зафиксированы, когда механические защитные устройства надежно сработали (например, защитные механизмы полностью заблокированы).

Не используйте подъемник без защитных устройств или с неработающими защитными устройствами. Несоблюдение этого правила может привести к серьезным травмам людей и повреждению автомобиля и подъемника, неподлежащим восстановлению.

### Запрещено эксплуатировать подъемник с неисправными предохранительными устройствами. В случае несоблюдения правил эксплуатации, упомянутых выше, возможны травмы персонала, повреждение машины и повреждение транспортного средства, которое необходимо поднять.

### Рис. 11

# Глава III Безопасность

Общие требования безопасности

Оператор и обслуживающий персонал должны работать в соответствии с нормами и правилами

безопасности страны, в которой эксплуатируется подъемник.

Кроме того, оператор и техник должны:

-Выполнять работу в безопасной зоне в соответствии с инструкцией.

-Не вносить изменений в конструкцию подъемника.

-Внимательно ознакомиться с предупреждениями, нанесенными на подъемнике, и информацией по безопасности, приведенной в настоящей инструкции:

Предупреждение: указывает на операции, которые небезопасны и могут причинить легкие травмы людям и повредить подъемник, автомобиль или другое имущество.

Внимание: указывает на ситуации, которые небезопасны и могут причинить легкие травмы людям и повредить подъемник, автомобиль или другое имущество

### Знак безопасности нанесен в том месте, где оператор может получить удар электрическим током

##### Предохранительное устройство

Когда транспортное средство находится на подъемных платформах, оператор и обслуживающий персонал должны проверить безопасность его установки, а изготовитель устанавливает различные предохранительные устройства, чтобы исключить и по возможности уменьшить риск возникновения опасностей.

#### Для обеспечения личной безопасности и безопасности транспортных средств соблюдайте следующие правила:

- Не входите в опасную зону во время подъема автомобиля (рис. 12).

- Обязательно поднимайте только разрешенные по весу и габаритам транспортные средства, никогда не превышайте указанную грузоподъемность, максимальную высоту и габариты

(длину и ширину транспортного средства).

- Убедитесь в том, что на платформах нет людей во время перемещения платформ

##### Рис. 12

Глава III Безопасность

##### Основные опасности подъема и опускания платформ подъемника

Следующие защитные устройства применяются для защиты от перегрузки или отказа двигателя:

В случае перегрузки срабатывает клапан переполнения и масло возвращается в масляный бак (см.

#### рис. 13)

- В случае разрыва маслопровода или обрыва троса сработает соответствующий механизм защиты от обрыва троса, предотвращающий скольжение платформы (см. рис.14).

Механизм защиты от

обрыва троса

Основной предохранительный

механизм

##### Рис. 13	Рис. 14

Основной предохранительный механизм используется для обеспечения безопасности работы персонала под машиной.

##### Для	обеспечения	нормального	зацепления	предохранительных	компонентов	не

##### допускается наличие каких-либо посторонних предметов.

### Опасность для персонала

#### Этот пункт предполагает: возможную потенциальную опасность из-за неправильной работы оператора и обслуживающего персонала, любого другого персонала в рабочей зоне.

### Опасность зажатия

#### Опасность		возникает в случае пребывания персонала в опасной зоне в момент подъема или	опускания платформ подъемника.	Сотрудники не должны работать под

#### подъемником в момент его подъема или опускания. Люди должны находиться в безопасной зоне.

### Опасность удара

#### Оператор может выполнять подъем или опускание в том случае, если он/она уверен в отсутствии людей в опасной зоне. Вместе с тем, если платформы подняты на малую высоту (менее 1,75м от пола), то, ввиду отсутствия цветовых знаков безопасности следует исключить удар частью тела о детали подъемника.

### Рис. 15

Глава III Безопасность

### Опасность падения персонала

#### При подъеме и опускании подъемника запрещено находиться на платформе или в транспортном средстве.

##### Опасность из-за перемещения автомобиля

Риск, вызванный принудительным движением автомобиля во время работы подъемника

### Опасность падения автомобиля

Эта опасность может быть связана с неправильным положением транспортного средства на платформах, установкой транспортного средства, размеры и вес которого не соответствуют требованиям подъемника.

Никогда не включайте двигатель автомобиля, пока он находится на платформах подъемника.

Никогда не оставляйте предметы в зоне опускания подвижных частей подъемника.

### Опасность поскользнуться

Опасность поскользнуться на масляном пятне или разводе на полу вокруг подъемника. Нижняя часть подъемника и прилегающая зона должны быть чистыми. При наличии масляных разводов

следует немедленно удалить их (рис. 16).

### Рис. 16 Опасность удара электрическим током

#### Опасность	удара  электрическим  током  вызвана  повреждением изоляции   электрического оборудования.  Запрещено  использовать  воду  и пар  для  очистки  подъемника,  запрещено использовать растворители и краски

#### поблизости от шкафа управления.

### Опасность недостаточной освещенности рабочей зоны

#### Оператор и механик должны работать в условиях освещения, достаточного для выполнения работ на подъемнике в рабочей зоне во избежание утери деталей и травмирования из-за недостаточной освещенности. Оператору необходимо постоянно наблюдать за работой подъемника и выполнять операции подъема и опускания, находясь в безопасной зоне. Необходимо установить резиновые проставки под пороги кузова при подъеме автомобиля.

Запрещено выключать предохранительные устройства. Запрещено перегружать подъемник. Необходимо выполнять правила безопасности при работе на подъемнике, требования техобслуживания и др.

Необходимо действовать в соответствии с правилами, изложенными в руководстве по эксплуатации, техническому обслуживанию, безопасности и т. д.

# Глава IV Установка

Только обученному персоналу разрешается выполнять установку подъемника. Необходимо внимательно ознакомиться с инструкциями во избежание поломки подъемника и травмирования персонала.

### Требования к установке

Подъемник должен быть установлен с соблюдением установленного расстояния между стенами, колоннами и другими сооружениями (рис. 17)

Минимальное расстояние до поверхности стены - 1000 мм. Для предотвращения аварийных ситуаций и обеспечения удобства работы необходимо также учитывать размер дополнительного габарита для перемещения специалиста.

Место установки должно быть оборудовано источниками электропитания и сжатого воздуха, которые подключаются к шкафу управления.

Высота в помещении должна быть не менее 4000 мм.

- Подъемник может быть установлен на полу; уровень пола должен соответствовать требованиям и иметь достаточную несущую способность, чтобы выдержать определенный вес (250 кг / см2, цементобетон, толщина на уровне пола ≧ 300 мм и неровность ≤ 10 мм) или бетонный фундамент (размер ≧ 600 × 600 мм и толщина ≧ 300 мм) должен быть залит для установки четырех стоек.

#### - При установке подъемника следует обеспечить необходимую освещенность рабочей зоны, чтобы гарантировать безопасную работу на подъемнике, а также исключить усталость глаз, вызванную тусклым освещением.

### Рис. 17

#### Перед установкой подъемника необходимо проверить комплектность.

#### Перемещение и установка подъемника должна производиться специализированным персоналом.

#### Транспортировка и хранение описаны в главе «Упаковка, транспортировка и хранение».

##### Установка поперечин

Глава IV Установка

- Расположите переднюю и заднюю поперечины на полу в соответствии с монтажными положениями (поперечина с рукоятками располагается перед стрелкой с направлением въезда, а отверстия под установочные винты – слева от направления въезда)

- Поперечина устанавливается на высоте 100-300 мм на деревянных или металлических проставках

- Восемь нейлоновых накладок для защиты от удара установлены на внутренней и внешней стороне двух концов поперечины (вертикальным зазором наружу)

##### Установка подрамников (платформ)

- Первичная платформа должна находиться с левой стороны поперечины, а вторичная платформа – с правой стороны поперечины. Направляющие траверсы должны быть обращены внутрь (направление заезда)

- Установите первичную платформу (с масляным гидроцилиндром) на места крепления с резьбовыми отверстиями с левой стороны поперечины, со стороны масляного гидроцилиндра (с глушителем); четыре человека вытягивают тросы из первичной платформы с обоих концов (один длинный трос, один короткий трос).

- Пропустите трос через прорези для подвесного шкива троса на обоих концах передней и задней поперечин вдоль внутренней стороны.

##### Трос не должен перекручиваться. Проденьте короткий трос через прорезь для

##### подвесного шкива левой поперечины.

##### Открутите гайку троса; в то же время ослабьте крепление оси шкива троса внутри поперечины. После пропускания троса установите ось подвесного шкива.

- Вставьте переднюю и заднюю поперечины на первичную платформу и затяните крепления винтами (не следует затягивать крепления вторичной платформы болтами, в этом случае легче отрегулировать дистанцию между платформами).

##### Установка стоек

- Открутите винт на предохранительной рейке внутри стойки.

- Стойка располагается на конце поперечины и соединяется с нейлоновым стопорным блоком на поперечине. Вставьте предохранительную рейку в прорезь.

##### Ведущая стойка располагается спереди слева относительно направления въезда. При

##### установке других стоек обратите внимание на то, что отверстие сложной формы на верхней предохранительной рейке направлено наружу.

- Проденьте шток винта с головкой троса через отверстие в верхней части стойки и затяните гайку с головкой троса.

- Установите и закрепите гидравлическую станцию на ведущей стойке.

- Проверьте	расстояние между платформами и диагональ	обеих	поперечин	и	произведите соответствующую регулировку.

##### Установка траверсы

  - Отрегулируйте дистанцию для установки траверсы; установите траверсу между направляющими.

- Отрегулируйте вторичную платформу, чтобы траверса беспрепятственно перемещалась по направляющим.

### Рис. 18

Глава IV Установка

##### Подключение маслопроводов и электрических кабелей

Выполните подключение	электрических	кабелей	и маслопроводов	согласно	«схеме электрических соединений» и «схеме гидравлического контура».

##### Не повредите маслопровод и кабель. Во время соединения маслопровода особое внимание следует уделять защите на стыке труб, чтобы предотвратить попадание посторонних

##### веществ в маслопровод и воздуховод и повреждение гидравлической системы.

### Электрическое подключение

#### Электрическая цепь подключается в соответствии с диаметром и количеством жил кабелей, указанных в схеме электрических соединений.

### Электромонтажные работы должны выполняться только специалистами, имеющими квалификацию электромонтажа.

| L1 | L2 | L3 | N | PE |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Рис. 19	Рис. 20

Непосредственно подключите трехфазную четырехпроводную линию питания 400В (кабель 3

× 2,5 мм2 ＋ 2 × 1,5 мм2) к распределительной коробке.

##### Гидравлическое подключение

Подсоедините гидравлические трубопроводы в соответствии со «схемой гидравлического контура».

Только квалифицированный технический персонал допускается к монтажу гидравлического контура.

Особое внимание следует уделять защите маслопровода на стыке, чтобы предотвратить попадание посторонних веществ в маслопровод и поломку подъемника.

- Подсоедините маслопроводы высокого давления от штуцера нагнетания гидравлической станции к масляному цилиндру первичной платформы (см. «схему подключения гидравлического контура»).

-Если подъемник оборудован траверсой, маслопроводы высокого давления первичной платформы подключаются от ручного реверсивного клапана (переключателя) к главному масляному гидроцилиндру.

- При подсоединении маслопроводов обратите внимание на защиту стыков маслопроводов от попадания посторонних веществ в гидравлический контур.

Присоедините маслопроводы к траверсе:

- Ручной реверсивный клапан (переключатель) – к масляному гидроцилиндру траверсы.

Схема подключения стальных тросов

### Рис. 21

# Глава V Ввод в эксплуатацию

### Долейте масло и проверьте последовательность фаз:

##### После подключения гидравлического контура, электрического контура и воздуховода согласно приложению действуйте в соответствии со следующими процедурами:

- Снимите крышку шкафа управления и залейте 18 л износостойкого гидравлического масла

«ESSO-NUTO H20» в масляный бак с воронкой (пользователь приобретает гидравлическое масло самостоятельно).

##### Когда гидравлическое масло заправляется в бак, убедитесь в том, что гидравлическое масло чистое, не допускайте попадания любых посторонних веществ в маслопровод и его засорение.

- Включите питание и нажмите кнопку «Вверх», чтобы проверить правильность направления вращения двигателя; если вал двигателя вращается в обратном направлении, отключите питание и отрегулируйте последовательность фаз источника питания.

После подключения источника питания существует вероятность поражения электрическим током высокого напряжения. Эксплуатация должна выполняться только специалистами.

##### Испытание подъемника

-Установите «ручной реверсивный клапан» в положение «подъемник» (рис. 22)

–Нажмите кнопку «Вверх», чтобы поднять платформы на 1000 мм от поверхности пола.

-Нажмите рукоятку «ВНИЗ», чтобы проверить срабатывание предохранительного механизма.

- Затяните винт в нижней части предохранительной рейки в стойке.

-Удерживая нажатой рукоятку разблокировки стопоров предохранительного механизма, нажмите рукоятку «ВНИЗ» на станции, чтобы опустить платформы на пол.

上升按钮：Up button

下降手柄：Down handle

##### Рис.. 22	Рис. 23

##### Рис. 24

##### Испытание траверсы

Глава V. Испытание

##### С траверсой

- Переведите «ручной реверсивный клапан» в положение «Траверса».

-Нажмите кнопку «Вверх», чтобы поднять траверсу примерно на 300 мм.

-Поднимая рукоятку предохранительного стопора, нажмите рукоятку «ВНИЗ», чтобы опустить траверсу.

-Нажимая рукоятку «Вниз», проверьте надежность срабатывания предохранительного механизма.

### Монтаж анкерных болтов

Установка анкерных болтов должна производиться после высыхания бетона. В противном

случае, это может негативно сказаться на надежности их крепления.

  - Отрегулируйте диагональ поперечин, положение и вертикаль четырех стоек (которые должны находиться напротив нейлоновых накладок поперечин)

  - Ударным перфоратором Φ18 просверлите глубокое отверстие на расстоянии 120 мм от уровня пола через отверстия в опорной платформе и очистите отверстия.

  - Анкерные болты должны быть установлены в отверстиях с применением легкого молотка (без установки центральной распорной втулки, она должна быть установлена после регулировки выравнивания).

##### Рис. 25	Рис. 26

### Регулировка уровня

#### Проверьте ровность со всех сторон плана для левой и правой платформ с помощью прозрачной уравнительной трубы или измерителя уровня (рис. 27)

水平检测示意图

Figure 27

##### Горизонтальная регулировка предохранительной рейки

–Если неровный фундамент вызывает неровность при установке платформ, мы можем отрегулировать высоту предохранительной рейки в стойке.

-Поднимите платформу примерно на 1000 мм, а затем нажмите рукоятку «Вниз», чтобы замки сработали на одном уровне.

  - Необходимо открутить болт в нижней части стойки; соблюдая горизонтальную линию,

следует отрегулировать винтовые гайки на верхнем конце предохранительных реек четырех стоек.

  - После завершения горизонтальной регулировки затяните нижний болт и верхнюю гайку предохранительной рейки.

-Вставьте центральную распорную втулку анкерного болта; ударьте по ней молотком и затяните головку анкерного болта.

### Если	бетон	не	высох,	центральная	распорная	втулка	анкерного	болта	не устанавливается.

### После выравнивания пространство между опорной платформой и полом, должно быть заполнено цементным раствором.

##### Горизонтальная регулировка троса:

-Поднимите платформы примерно на 1000 мм.

-Следите за горизонтальной линией и отрегулируйте винтовые гайки на концах троса в четырех стойках.

-После завершения горизонтальной регулировки затяните гайку на конце троса.

##### Испытание подъемника без нагрузки

-Включите электропитание (при наличии траверсы установите «ручной реверсивный клапан» в положение «подъемник»).

-Нажмите кнопку «Вверх», чтобы поднять платформы подъемника.

-Нажмите рукоятку «Вниз», нажимая и удерживая нажатой рукоятку разблокировки предохранительного механизма, чтобы опустить платформы.

  - При коротком нажатии рукоятки «Вниз» сработают предохранительные стопоры.

-Проверьте устойчивый подъем платформ, положение предохранительных стопоров и надежность срабатывания, а также отсутствие утечек масляной магистрали.

Во время испытания люди и предметы должны отсутствовать в рабочей зоне.

##### Испытание траверсы без нагрузки Траверса

-Установите «ручной реверсивный клапан» в положение «Траверса». –Нажмите и отпустите кнопку «Вверх», чтобы поднять траверсу.

-Нажав рукоятку «Вниз», нажмите рукоятку срабатывания предохранительных стопоров, чтобы опустить траверсу.

  - При коротком нажатии рукоятки «Вниз» сработают предохранительные стопоры.

Проверьте	устойчивый подъем	траверсы,	положение предохранительных	стопоров	и надежность срабатывания, а также отсутствие утечек масляной магистрали.

##### Испытание подъемника под нагрузкой

  - Установите автомобиль,	вес которого не превышает максимальную грузоподъемность, а находящийся в автомобиле персонал должен покинуть его и сойти с платформ.

-Если подъемник оборудован траверсой, «ручной реверсивный клапан» следует установить в положение «Подъемник».

-Нажмите кнопку «Вверх», чтобы поднять платформы подъемника, а затем проверьте

устойчивость.

-Проверьте отсутствие постороннего шума от подъемных поперечин и гидравлической насосной станции.

-Нажмите	рукоятку	«Вниз»	и	проверьте	исправность	и	надежность	главного предохранительного механизма.

##### Тест траверсы под нагрузкой

-Переместите траверсу к передней или задней оси автомобиля, снимите кронштейн, а затем установите на нее резиновые подушки.

  - Поднимите траверсу, чтобы проверить устойчивость ее работы.

  - Опустите траверсу, чтобы проверить надежность срабатывания предохранительного механизма.

### Во время испытания люди и предметы не должны находиться в зоне подъема и опускания платформ.

### Вес автомобиля не может превышать допустимую грузоподъемность подъемника.

### Проверьте отсутствие утечек масла и воздуха. При любых нештатных ситуациях сразу остановите работу подъемника и снова введите его в эксплуатацию после устранения неисправностей.

# Глава VI. Порядок работы

### Только обученный специалист допускается к выполнению следующих работ. Меры предосторожности

#### -Уберите посторонние предметы из рабочей зоны до начала выполнения работ.

#### -Во время подъема или опускания платформ запрещается стоять со стороны подъемника и под автомобилем, не разрешается находиться на платформах подъемника.

#### -Избегайте подъема автомобиля с превышением допустимой грузоподъемности

#### При использовании траверсы установите резиновые проставки (подушки)

#### Перед опусканием платформ сначала немного приподнимите платформы, затем нажмите рукоятку привода предохранительных стопоров, убедитесь в том, что все четыре замка вышли из зацепления с предохранительной зубчатой рейкой, иначе платформы опустить не получится.

#### Если оборудование не используется в течение длительного времени или в ночное время, платформы подъемника следует опустить на пол, освободить платформы от груза и отключить электропитание подъемника.

Рис. 27 Стандартное оснащение (гидравлическая станция без пульта управления)

##### Подъем платформ

-Если подъемник оснащен траверсой, сначала установите ручной реверсивный клапан в положение «Подъемник»

  - Нажмите кнопку «Вверх», срабатывает масляный насос и выполняется подъем платформ.

  - Отпустите кнопку «Вверх», масляный насос выключается и платформы останавливаются на определенной высоте.

##### Опускание платформ

-До нажатия рукоятки насоса «Вниз» нажмите рукоятку разблокировки предохранительных стопоров, и удерживая эту рукоятку нажатой, нажмите рукоятку «Вниз» насоса, платформы опускаются. Если рукоятку насоса отпустить, платформы останавливаются.

  - Если платформы заблокированы стопорным механизмом, сначала немного приподнимите платформы (чтобы разгрузить стопорные механизмы), нажмите рукоятку разблокировки стопоров и нажмите рукоятку «Вниз»

–После нажатия рукоятки «Вниз» при отпущенной рукоятке разблокировки стопоров; платформы опускаются до тех пор, пока замки стопоров не войдут в зацепление с предохранительной рейкой. После этого платформы блокируются в новом положении.

##### Ремонт автомобиля и регулировку УУК производят только после срабатывания стопорных механизмов подъемника.

##### Подъем траверсы Траверса

  - Установите ручной реверсивный клапан в положение «Траверса»

  - Нажмите кнопку «Вверх», траверса поднимается.

##### Поскольку траверса имеет высокую скорость подъема, не следует удерживать нажатой кнопку «Вверх», достаточно нажать и отпустить.

##### Опускание траверсы:

##### Траверса

  - Нажмите рукоятку «Вниз», предварительно отключив предохранительный механизм, траверса опускается

  - Если траверса была заблокирована стопором, сначала немного приподнимите ее, отключите предохранительный механизм, затем нажмите рукоятку «Вниз»

# Глава VII Обслуживание

##### Обслуживание подъемника должны выполнять квалифицированные специалисты.

трос.

- Раз в неделю моторным маслом смазывайте все шкивы и оси подъемника.

- Раз в неделю наносите консистентную смазку на движущиеся части, включая стопоры и

- Раз в год разбирайте задние боковые подвижные пластины  подъемника, которые

используются для регулировки УУК, и смазывайте консистентной смазкой

  - Заменяйте гидравлическое масло один раз в год; уровень масла всегда должен находиться на уровне верхней отметки

  - Проверяйте износ тросов один раз в три месяца. В случае разрывов пряди немедленно прекратите их использование и обратитесь к производителю.

  - Установите масленку с вращающейся крышкой на ось шкива троса на нижней стороне первичной платформы. Смазывайте один раз в полгода.

  - Ежедневно проверяйте исправность предохранительного механизма.

##### При замене гидравлического масла необходимо слить старое масло из масляного бака. При заправке новое масло необходимо отфильтровать с помощью масляного фильтра.

- Если применяется траверса, ежедневно проверяйте надежность срабатывания предохранительного механизма

# Глава VIII Диагностика и устранение неисправностей

### Устранение	неисправностей	подъемника	должно	выполняться	операторами, имеющими профессиональный опыт и подготовку.

Поиск и устранение неисправностей

| Неисправность | Причины |  | Метод | устранения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Двигатель не работает при нажатии кнопки «Вверх» | ① Отсутствует питание |  | После проверки электрических кабелей | выполните | подключение |
|  | ② Не подключен соединитель АС основного электрического контура управления двигателем насоса |  | Если двигатель срабатывает после нажатия изолирующим стержнем, проверьте цепь управления. Если напряжение на катушке контактора в порядке, замените контактор. |  |  |
|  | ③Неисправен концевой выключатель |  | Если неисправность устраняется после замыкания контактов концевого выключателя SQ1 и SQ2, проверьте концевой выключатель. При необходимости, концевой выключатель должен быть отрегулирован или заменен. |  |  |
|  | ④ Повреждение кнопки |  | Проверьте контактную группу кнопки и проводку. |  |  |
| Двигатель вращается, но платформы не поднимаются при нажатии кнопки «Вверх» | ① Двигатель вращается обратном направлении | в | Переподключите фазы двигателя |  |  |
|  | ②Выполняется подъем легкого груза, подъем тяжелого груза не производится |  | Увеличьте давление срабатывания редукционного клапана небольшим поворотом регулировочного винта вправо. При наличии грязи на заглушке электромагнитного клапана, удалите грязь. |  |  |
|  | ③Недостаточное количество гидравлического масла |  | Заправьте гидравлическое масло. |  |  |
| При нажатии рукоятки «Вниз» платформы не опускаются | ①Стопор не выходит из зацепления с предохранительной пластиной |  | Сначала немного поднимите платформы, затем выполните отключение стопоров. |  |  |
|  | ③Неправильная работа приводит к заклиниванию предохранительного механизма |  | Аккуратно отсоедините защелки стопоров от предохранительных пластин. |  |  |
| Утечка масла | Ослаблено соединение шлангов |  | Затяните соединения шлангов |  |  |

Табл. 3

### Приложение I	Электрическая схема

### Электрическая схема подъемника без пульта управления

Приложение II

### Гидравлическая схема подъемника

##### Приложение III Схема подключений гидравлического контура

##### Штрихпунктирной линией обозначен контур траверсы.

### Конечным покупателям

#### Гарантийный талон является основным документом для покупателей.	Следует бережно хранить талон.

[Условия гарантии]

### Гарантийный период

#### Гарантийный период составляет 12 месяцев со второго дня после покупки подъемника и оплаты счета.

### Гарантийные условия

#### Если при соблюдении требований установки, эксплуатации и обслуживания возникают неисправности в подъемнике, компания-производитель предлагает гарантийное обслуживание в соответствии с действующим законодательством.

### Гарантийная претензия

#### Если возникает неисправность в подъемнике, покупатель связывается с дилером нашей компании для передачи претензии или со службой послепродажного сервиса нашей компании.

### Гарантия не распространяется

#### По истечении 12 месяцев

#### На неисправности, возникшие в результате самовольной замены и разборки или эксплуатации, обслуживания, которые не предусмотрены положениями данной инструкции.

#### На стальные тросы, резиновые проставки и накладки.

#### На период эксплуатации электронных компонентов – свыше 6 месяцев.

| Модель |  | № изделия |  | № счета или договора |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ф.И.О. покупателя |  | Адрес |  | Контактное лицо, телефон |  |

| Дата покупки |  | Торгующая организация |  | Телефон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Неисправности и проведенное обслуживание |  |  |  | Обслуживание выполнено сотрудником | Дата |

Замечание: покупатель должен разборчиво заполнить отрывной листок гарантийного талона, гарантийная процедура занимает 1 месяц с даты покупки, листок следует отправить по почте в адрес нашей компании, утерянный гарантийный талон не восстанавливается.